# STMUSBATMXT640 工程技术文档

Table of Contents

# STMUSBATMXT640 工程技术文档

版本：test-V2.7
日期：2026-06-22
参考协议：Microchip DS40002353A — mXT640UD-CCUBHA1 1.0 Family Protocol Guide（ej/doc/40002353A.pdf）
调试端口参考：QTAN0050 — Using the maXTouch Debug Port（ej/doc/Level1_QTAN0050_DS40001898_A_Debug_Port-20260525150740.md）

## 目录

- 项目概述

- 系统架构

- 硬件设计

- maXTouch 对象协议基础

- 调试端口与 SPI 数据流

- MCU 固件架构

- 通信协议

- PC 端软件（serial-app）

- 典型工作流程

- 开发与构建

- 故障排查

- 附录与相关文档

## 1. 项目概述

### 1.1 工程定位

STMUSBATMXT640 是一套面向 Microchip maXTouch mXT640UD-CCUBHA1 电容触摸控制器的 USB 调试桥接方案。核心目标：

- 通过 I2C 配置触摸芯片、读取对象表与诊断数据（T37）；

- 通过 SPI 从机 抓取触摸芯片 硬件调试口 输出的高速原始数据；

- 经 USB CDC 虚拟串口 上传至 PC，供调参、产测、固件烧录与可视化分析。

本工程在 STM32F103 上实现桥接固件，并配套 Electron 桌面应用 Serial Terminal（ej/serial-app）及 mxt-app CLI 工具链。

### 1.2 目标芯片

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 触摸控制器 | mXT640UD-CCUBHA1（Family ID 0xA6，Variant ID 0x15） |
| 同族兼容 | mXT448UD-CCUBHA1（Variant ID 0x16） |
| 协议版本 | 1.0（Firmware Version 字段 0x10） |
| 传感矩阵 | 32×20 = 640 节点（Info Block：Matrix X=32, Y=20；以 INFO 读回为准） |

### 1.3 工程目录结构

电容2.7/
├── Core/                    # STM32 HAL 核心：main、GPIO、SPI、I2C、TIM、DMA
├── USB_DEVICE/              # USB CDC 设备栈 + mxt 应用层
│   └── App/mxt/             # 触摸桥接核心模块（命令、I2C、SPI 流、配置导出等）
├── MDK-ARM/                 # Keil µVision 工程（STMUSBATMXT640.uvprojx）
├── Middlewares/             # ST USB Device Library
├── Drivers/                 # STM32F1 HAL / CMSIS
├── ej/
│   ├── doc/                 # 技术文档、协议说明、官方 PDF 转 Markdown
│   ├── serial-app/          # Electron PC 端应用
│   └── linux_driver_mxt_sys/ # mxt-app CLI、xcfg-viewer 配置工具
├── tools/                   # Python 辅助脚本
└── readme.txt               # 工程快速说明（SSN/SPI/USB 细节）

## 2. 系统架构

### 2.1 总体数据流

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              PC (Windows)                                    │
│  ┌──────────────────┐    USB CDC     ┌─────────────────────────────────┐  │
│  │ Serial Terminal  │◄──────────────►│ COM 口（文本命令 / 二进制流）    │  │
│  │  + mxt-app CLI   │                └─────────────────────────────────┘  │
│  └────────┬─────────┘                                                        │
└───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            │ USB 2.0 Full Speed (12 Mbps, 64B/包)
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         STM32F103C8 (桥接 MCU)                               │
│  ┌─────────────┐  I2C2   ┌──────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ USB CDC     │◄───────►│ maXTouch 配置 / T6 命令 / T37 诊断 / Bootloader│  │
│  │ 虚拟串口    │         └──────────────────────────────────────────────┘  │
│  ├─────────────┤                                                             │
│  │ SPI1 从机   │◄── SCK/MOSI ── maXTouch SPI Debug Port (Master)            │
│  │ + DMA Ring  │                                                             │
│  ├─────────────┤                                                             │
│  │ SSN 合成    │◄── PA10 监视 MISO ──► PA9 输出虚拟片选                     │
│  │ (TIM1+EXTI) │                                                             │
│  ├─────────────┤                                                             │
│  │ CHG 中断    │◄── PA3 触摸消息变更通知                                     │
│  └─────────────┘                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            │ I2C + SPI + CHG/RST
            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    mXT640UD-CCUBHA1 触摸控制器                                  │
│  T5 消息处理器 │ T6 命令处理器 │ T37 诊断调试 │ T100 多点触摸 │ T44 消息计数  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 双通道通信模型

| 通道 | 物理接口 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置/诊断通道 | I2C2 | MCU ↔ 触摸芯片 | 对象表读取、T6 命令、T37 诊断页、Bootloader 烧录 |
| 高速原始流通道 | SPI1（从机） | 触摸芯片 → MCU | DEBUGCTRL2 使能后的 SPI 调试数据 |
| 主机交互通道 | USB CDC | MCU ↔ PC | 文本命令、Mode3 二进制包、CFG/ENC 协议帧 |
| 事件通知 | CHG (PA3) | 触摸芯片 → MCU | 有新触摸/状态消息时触发 I2C 读 T5 |

## 3. 硬件设计

### 3.1 MCU 选型

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 型号 | STM32F103C8（Cortex-M3，72 MHz） |
| Flash / RAM | 64 KB / 20 KB |
| USB | 内置 Full Speed Device |
| 开发环境 | STM32CubeMX + Keil MDK-ARM |

系统时钟：HSE + PLL ×9 → 72 MHz SYSCLK；USB 时钟来自 PLL / 1.5。

### 3.2 引脚分配

定义见 Core/Inc/main.h：

| 引脚 | 信号名 | 方向 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA3 | CHG_EXTI3 | 输入/EXTI | maXTouch CHG 引脚，消息就绪中断 |
| PA4 | SSN | — | 硬件 SSN（本设计未用作 SPI NSS） |
| PA5 | SPI1_SCK | 输入 | SPI 从机时钟（触摸芯片为 Master） |
| PA7 | SPI_MOSI | 输入 | SPI 数据输入（RX-only 从机） |
| PA9 | SSN_OUT | 输出 | 虚拟 SSN，推挽，帧间 idle 为高 |
| PA10 | CLK_MON | 输入/EXTI | MISO 信号监视，双边沿触发 |
| PA11/PA12 | USB DM/DP | — | USB Full Speed |
| PA15 | USB_EN | 输出 | USB 收发器使能（上电拉高 100ms 后拉低） |
| PB1 | RST | 输出 | 触摸芯片复位（低 40ms 脉冲） |
| PB10 | IIC_SCL | 开漏 | I2C2 时钟 |
| PB11 | IIC_SDA | 开漏 | I2C2 数据 |
| PB12 | ADDSEL | — | I2C 地址选择 |
| PB13 | IICMODE | — | I2C 模式控制 |
| PB14 | SYNC | — | 同步信号 |
| PB15 | NOISE_IN | 输入 | 噪声输入 |
| PC13 | LED | 输出 | 状态指示 |

### 3.3 I2C 地址

定义见 USB_DEVICE/App/mxt/mxt_config.h：

| 模式 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Application Low | 0x4A | 应用模式（ADDR_SEL=Low） |
| Application High | 0x4B | 应用模式（ADDR_SEL=High） |
| Bootloader Low | 0x24 | Bootloader |
| Bootloader High | 0x25 | Bootloader |
| Bootloader Alt | 0x26 | Bootloader 备选 |
| Bootloader mXT640 | 0x27 | mXT640UD ADDR_SEL=High 时常用 |

上电后固件通过 FINDIIC 命令或 CDC 初始化流程自动扫描有效地址。

### 3.4 SPI 硬件配置

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 外设 | SPI1 |
| 模式 | 从机（SPI_MODE_SLAVE） |
| 方向 | 仅接收（SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY） |
| 数据位 | 8 bit，MSB 先发 |
| 时钟极性/相位 | CPOL=0, CPHA=0（Mode 0） |
| NSS | 软件 NSS（SPI_NSS_SOFT，CR1.SSI=0，从机始终选中） |
| DMA | 循环模式接收至 g_spi_dma_ring[1024] |

设计要点：maXTouch 调试口为 SPI Master，本板为 Slave。因硬件未连接标准 SSN 至 SPI NSS，固件通过监视 MISO（PA10）在 PA9 合成虚拟片选，实现帧边界检测。

### 3.5 上电时序

Core/Src/main.c 初始化顺序：

- HAL_Init() → SystemClock_Config()

- 外设初始化：GPIO、DMA、TIM1、I2C2、SPI1、USB

- USB_EN：拉高 → 延时 100ms → 拉低（满足 USB 收发器硬件时序）

- RST：拉低 40ms → 拉高（触摸芯片复位）

- MXT_SSN_Init() — 初始化虚拟 SSN 状态机

- MXT_SPI_StartIT() — 启动 SPI DMA 循环接收

- USB 枚举完成后 CDC 层自动扫描 I2C 并输出欢迎信息

## 4. maXTouch 对象协议基础

以下内容基于 DS40002353A（40002353A.pdf），为本工程 I2C 通信的理论基础。

### 4.1 协议概述

maXTouch Object Protocol 将触摸控制器的功能模块化为独立 Object（对象），每个对象有：

- 唯一 Type 编号（如 T6 → type=6）

- 独立 配置内存区

- 可选 Report ID 用于消息上报

主机驱动通过读取 Information Block 获取对象布局，不得硬编码对象地址（固件升级后地址可能变化）。

### 4.2 Information Block 布局

起始地址 0x0000：

| 字节偏移 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Family ID | 设备族标识（mXT640UD = 0xA6） |
| 1 | Variant ID | 变体（640=0x15，448=0x16） |
| 2 | Version | 固件主次版本（如 1.0 = 0x10） |
| 3 | Build | 构建号 |
| 4 | Matrix X Size | X 方向通道数 |
| 5 | Matrix Y Size | Y 方向通道数 |
| 6 | Object Table 元素个数 | N |
| 7 … 7+6N-1 | Object Table | 每项 6 字节 |
| 末尾 3 字节 | 24-bit Checksum | Information Block 校验 |

### 4.3 Object Table 元素格式

每项 6 字节：

| 字节 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | Type（对象类型编号） |
| 1 | Start Address 低字节 |
| 2 | Start Address 高字节 |
| 3 | Size - 1 |
| 4 | Instances - 1 |
| 5 | 每实例 Report ID 数量 |

本工程固件在 MXT_ReadObjectTable() 中解析并缓存关键对象地址：

| 对象 | Type | 用途 |
| --- | --- | --- |
| T5 Message Processor | 5 | 读取触摸/状态消息 |
| T6 Command Processor | 6 | 下发命令、DEBUGCTRL/DEBUGCTRL2 |
| T37 Diagnostic Debug | 37 | I2C 诊断数据（Delta/Ref 等） |
| T44 Message Count | 44 | 待读消息数量 |
| T100 Multiple Touch Touchscreen | 100 | 多点触摸配置与坐标 |

### 4.4 字节序

- I2C 寄存器地址：大端（高字节在前），本工程用 MXT_MEM_ADD(reg) 宏转换

- USB 二进制帧长度字段：小端（LE u16）

- Mode3 矩阵数据点：大端 int16

- Mode3 CRC16：大端 uint16

### 4.5 本工程涉及的核心对象

#### T6 Command Processor

- Byte 4 — DEBUGCTRL：控制调试数据类型（DELTAS、REFS、SIGNAL、TSCRN、CHIP 等位）

- Byte 6 — DEBUGCTRL2：U 系列专用；Bit7 DBGOBJMODEEN 使能 Object Specific Debug Output

本工程 SPI 流模式写入：

// mxt_config.h
#define MXT_T6_DEBUGCTRL2_OFFSET  6U
#define MXT_STARTUP_DEBUGCTRL2      0x80U   // DBGOBJMODEEN

#### T37 Diagnostic Debug

通过 T6 下发诊断模式命令后，从 T37 分页读取矩阵数据。支持模式包括：

| 模式码 | 名称 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | Mutual Delta | FRAME0 |
| 0x11 | Mutual Reference | FRAME1 |
| 0xF7 | Self Delta | FRAME3 |
| 0xF8 | Self Reference | FRAME4 |
| 0xF5 | Self Signal | FRAME5 |
| 0x38 | Self DC Level | FRAME38 |

#### T100 Multiple Touch Touchscreen

处理触摸按下/移动/抬起事件，CHG 引脚触发后通过 T5 读取消息，解析 X/Y 坐标与 event 类型。

## 5. 调试端口与 SPI 数据流

参考 QTAN0050 Debug Port Application Note。

### 5.1 Debug Port 原理

maXTouch 在 DEBUGCTRL2.DBGOBJMODEEN=1 时，可通过 SPI Master 单向输出低级调试数据。相比 I2C 读 T37，SPI 调试口带宽更高，适合实时观察 Delta/Ref 波形，但会显著降低触摸芯片扫描速率（每周期可能增加数十 ms 延迟，属正常现象）。

### 5.2 虚拟 SSN 帧解析

实现位置：Core/Src/gpio.c（MXT_SSN_* 系列函数）

#### 5.2.1 背景

- 触摸芯片 SPI 调试口用 SSN（Slave Select） 标识一帧数据起止

- 本板 SPI 从机使用软件 NSS，不依赖 PA4 硬件 SSN

- 固件监视 PA10（MISO/CLK_MON） 电平，在 PA9（SSN_OUT） 合成虚拟片选

#### 5.2.2 状态机

帧间 (gap)  ──EnterActive──►  帧内 (active)  ──EndActive──►  帧间 (gap)
  PA9 = HIGH                    PA9 = LOW                     PA9 = HIGH

- MXT_SSN_IsSelected() == 1 → 当前处于帧内（SSN 有效）

#### 5.2.3 进入帧内（EnterActive）

- 当前处于帧间，且 MISO 连续低电平 > 500µs（SSN_GAP_MIN_US）

- MISO 出现上升沿（低→高）

- MISO 高电平持续 > 4µs（SSN_GAP_HIGH_CONFIRM_US）后确认

- PA9 拉低，调用 MXT_SPI_OnSsnActive() 记录 DMA 写指针起点

#### 5.2.4 退出帧内（EndActive，满足任一）

- A) SPI 无活动超时 > 2500µs（SSN_SPI_IDLE_US）

- B) MISO 低电平持续 > 20µs（SSN_LOW_PULL_US）

退出时 PA9 拉高，调用 MXT_SPI_OnSsnGap()，主循环在帧间从 DMA ring 提取本帧数据。

#### 5.2.5 定时采样

| 机制 | 周期/触发 | 函数 |
| --- | --- | --- |
| TIM1 中断 | 2µs | MXT_SSN_Sample() |
| EXTI15_10 | PA10 双边沿 | MXT_SSN_OnMisoEdge() |
| SPI RX 通知 | 每收到字节 | MXT_SSN_NotifySpiRx() |

### 5.3 SPI 接收与 USB 发送流水线

实现位置：USB_DEVICE/App/mxt/mxt_spi_stream.c

┌──────────────┐    SSN 帧内     ┌─────────────────┐    SSN 帧间     ┌──────────────┐
│ DMA Ring     │ ◄── 持续写入 ── │ SPI1 Slave RX   │                 │ 帧提取       │
│ [1024 bytes] │                 │ (硬件)          │ ── gap 事件 ──► │ 2 槽 × 514B  │
└──────────────┘                 └─────────────────┘                 └──────┬───────┘
                                                                              │
                                                                              ▼
                                                                    ┌──────────────────┐
                                                                    │ USB CDC 64B 分包 │
                                                                    │ 乒乓缓冲发送      │
                                                                    └──────────────────┘

时序约束：帧内只采集 SPI，帧间才 flush USB，避免采集与发送争抢总线。最多 2 帧在槽中排队；USB 慢于帧率时 g_spi_raw_usb_drop 递增丢帧。

### 5.4 SPI 流模式对比

| 命令 | mode | SPI 每 SSN 帧 | USB 每 SSN 帧 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPISTART | 0 | 1 ~ 514 B（可变） | 5 + N B | 原始 SPI 二进制，N 为实际 SPI 字节数 |
| SPISTART1 | 1 | 640 B（固定） | HEX 文本（约 640×3 字符/帧） | 从 32×20 源矩阵按行裁剪为 16×16 显示 |
| SPISTART3 | 2 | 514 B（固定） | 640 B（16×40B Mode3） | 不足 514B 的帧丢弃（g_spi_raw_partial_drop） |
| SPISTART -no | — | — | — | 仅 SSN 时序调试 |
| SPISTOP | — | — | — | 停止流，关闭 DEBUGCTRL2 |
| SPIDBG | — | — | 文本快照 | gap/ssn/计数器/队列深度 |

注意：三种模式的 SPI 侧与 USB 侧字节数不同，稳定运行时不要混用统计口径。PC 端「接收速率」统计的是 USB 字节，不是 SPI 字节。

#### SPISTART 原始帧 USB 格式

| 偏移 | 长度 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 魔数 88 77 66 |
| 3 | 2 | LE u16，payload 字节数 N（1 ≤ N ≤ 514） |
| 5 | N | SPI 原始数据 |

稳定态：SSN 每结束一帧即输出一包，不强制 N=514；读到多少发多少。

PC 解析伪代码：

if buf[i:i+3] == bytes([0x88, 0x77, 0x66]):
    n = buf[i+3] | (buf[i+4] << 8)   # 小端
    payload = buf[i+5 : i+5+n]
    i += 5 + n

#### SPISTART3：514B SPI 帧布局与 Mode3 展开

触摸芯片 DBGOBJMODEEN 下，每个 SSN 帧固定 514 字节 SPI 输入：

| SPI 偏移 | 长度 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | FRAME_ID（本帧 16 个 Mode3 包共用，对应 packet[4]） |
| 1 ~ 512 | 512 | 有效数据：16 行 × 32 B/行（16×16 矩阵，每点 2 字节） |
| 513 | 1 | 帧尾标记（与 byte[0] 成对，不参与 Mode3 数据） |

固件在 SSN 间隙从 DMA ring 提取；仅当拷贝字节数 == 514 时才打包，否则计入 g_spi_raw_partial_drop 并丢弃。

每行 32 字节打包为一个 40 字节 Mode3 包：

AA 10 33 | LEN(40) | FRAME_ID(=SPI byte[0]) | ROW_ID(0~15) | DATA[32] | CRC16

- DATA 内每 2 字节 高低位交换（与 I2C T37 路径一致）

- CRC16-CCITT-FALSE，范围 packet[0..37]

稳定流 USB 输出量（每触摸扫描帧）：

514 B (SPI)  →  16 包 × 40 B  =  640 B (USB Mode3 二进制)

#### SPISTART1：640B SPI 帧结构

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| SPI 每帧 | 640 B（20 行 × 40 B/行，取每行第 2~33 字节共 32 B 输出） |
| 显示矩阵 | 裁剪为 16×16 HEX 文本行 |
| 稳定态 | 收满 640B 后自动开始下一帧 |

### 5.5 稳定流数据量速查

设触摸芯片扫描频率为 f Hz（典型 20~40 Hz，DEBUG 模式下可能更低）：

| 模式 | SPI 侧速率 | USB 侧速率（稳定态） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPISTART | f × N B/s（N 可变，通常接近 514） | f × (5+N) B/s | N 随 DEBUG 内容变化 |
| SPISTART1 | f × 640 B/s | f × ~1920 B/s（HEX 文本） | 640×3 字符/帧 + 换行 |
| SPISTART3 | f × 514 B/s | f × 640 B/s | USB 比 SPI 多 126 B/帧（Mode3 包头+CRC） |
| START MAP16（I2C T37） | — | f × 640 B/s | 16 行 × 40 B Mode3，无 SPI |

示例（f = 30 Hz，SPISTART3 稳定运行）：

- USB 接收速率 ≈ 30 × 640 = 19 200 B/s ≈ 18.8 KB/s

- 每秒完整矩阵帧 ≈ 30 帧（每帧 16 个 Mode3 行包）

- PC 端 recvCount 统计的是 USB chunk 次数，不是矩阵帧数；recvSpeed 为 USB 字节速率

SSN 帧间空闲：稳定流中 SSN 帧间可能有 >25 ms 空闲，属正常；固件在 gap 提取模式下将 stall 阈值设为 500 ms（SPI_GAP_IDLE_STALL_MS），避免误重启 DMA。

## 6. MCU 固件架构

### 6.1 主循环

Core/Src/main.c 主循环逻辑：

while (1) {
    MXT_ProcessCommand();          // 处理 USB 文本命令
    MXT_ProcessControlPending();   // 异步控制（UNFREEZE/BACKUPNV 等）

    if (SPI 流模式活跃) {
        MXT_SSN_Poll();
        MXT_ProcessSPICheck();
        MXT_USB_ServiceTx();       // SPI 原始流 USB 发送
        MXT_FlushMessageBuffer();
    } else {
        MXT_SSN_Poll();
        MXT_ProcessSPICheck();
        MXT_FlushMessageBuffer();
        MXT_CheckAndProcessMessages();  // CHG 引脚消息
        MXT_FlushMessageBuffer();
        MXT_TimerDiagnosticRead();      // START 定时 T37 输出
        MXT_FlushMessageBuffer();
    }
}

### 6.2 模块划分

| 模块 | 源文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 状态管理 | mxt_state.c/h | 全局变量：I2C 地址、对象地址、SPI/CFG/ENC 状态 |
| I2C 驱动 | mxt_i2c.c/h | 寄存器读写、设备探测、超时处理 |
| 触摸初始化 | mxt_touch.c/h | Info Block、Object Table、T37 读页、DEBUGCTRL2 |
| 命令解析 | mxt_cmd.c/h | 文本命令分发（HELP/START/SPISTART/…） |
| SPI 流 | mxt_spi_stream.c/h | DMA 接收、帧提取、Mode3 打包、USB 发送 |
| USB I/O | mxt_usb_io.c/h | 文本缓冲、Printf、阻塞/非阻塞发送 |
| 消息处理 | mxt_msg.c/h | CHG 中断、T5 消息读取、T100 坐标解析 |
| I2C-USB 桥接 | mxt_bridge.c/h | MODE0 二进制桥、CFGWRITE/CFGREAD、配置导出 |
| ENC 烧录 | mxt_enc.c/h | Bootloader 探测、ENC 流式写入 |
| SSN 合成 | gpio.c/h | 虚拟片选状态机、TIM1/EXTI |
| 配置常量 | mxt_config.h | 地址、协议魔数、缓冲大小、诊断模式枚举 |

### 6.3 工作模式

固件支持两种 USB 交互模式（g_bridge_mode）：

| 模式 | 切换命令 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| MODE1 文本模式 | MODE1（默认） | 人类可读命令，HELP/START/SPISTART 等 |
| MODE0 二进制桥接 | MODE0 / BRIDGEBIN | mxt-app 兼容 I2C 透传；CFGWRITE/CFGREAD/ENC 协议 |

从 MODE0 切回 MODE1 的方式：

- 发送文本 MODE1（若文本路径可用）

- 发送固定 4 字节序列：02 01 10 20

### 6.4 内存与缓冲设计

| 缓冲 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| g_spi_dma_ring[] | 1024 B | SPI DMA 循环接收 |
| g_spi_raw_slots[2][514] | 2×514 B | 原始 SPI 帧槽 |
| g_usb_stream_buf | 2048 B | SPI 发送 / 文本消息复用（union） |
| g_cfg_rx_buf[] | 动态 | CFGWRITE 接收 |
| g_enc_rx_buf[] | 292 B | ENC 帧接收 |
| CDC TX 乒乓 | 2×64 B | USB 分包发送 |

## 7. 通信协议

### 7.1 文本命令（MODE1）

完整列表见 HELP 命令或 ej/doc/String_Commands.md。分类摘要：

#### 模式与状态

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| MODE0 / MODE1 | 切换二进制桥 / 文本模式 |
| STATUS | 查询当前模式与状态 |
| INFO | 读取 Info Block |
| FINDIIC | 扫描 I2C 地址 |
| OBJTBL / OBJ | 读取对象表 |

#### I2C 诊断（T37）

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| FRAME0 ~ FRAME4, FRAME5, FRAME38 | 单次读取指定诊断模式 |
| START [interval_ms] | 定时连续输出（默认 Mutual Delta） |
| START MAP16[L90\¦R90][X][Y] ms | Mode3 16×16 矩阵流 |
| START CHGNO[X\¦Y\¦XY] ms | Mode3 + 触点扩展 |
| STOP | 停止定时输出 |
| MAPALL / MAP16* | 单次矩阵文本输出 |

#### SPI 调试流

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| SPISTART / SPISTART1 / SPISTART3 | 启动 SPI 流（见 5.4 节） |
| SPISTOP | 停止 SPI 流 |
| SPIDBG | SSN/SPI 诊断快照 |
| SPI | 切换 SPISTART 原始流开/关 |

#### 消息与 CHG

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| CHGON / CHGOFF | 开启/关闭 CHG 消息处理 |
| MSG_ON / MSG_OFF | 开启/关闭消息文本输出 |
| MSG / MSGCNT | 读单条消息 / 消息计数 |

#### Bootloader / ENC

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| ENCRESETBL | T6 RESET=0xA5 强制进 Bootloader |
| FINDBL [hint] | 扫描 Bootloader 地址 |
| ENCENTERBL [hint] | 组合复位+扫描 |
| ENCUNLOCK | Bootloader 解锁（DC AA） |

#### 配置导出

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| EXPORTTXT | 紧凑文本导出对象表摘要 |
| EXPORTBIN | 二进制配置流导出 |

### 7.2 Mode3 二进制协议（AA 10 33）

详见 ej/doc/Mode3_Output_Protocol.md。

标准包（40 字节）：

AA 10 33 | LEN(0x28) | FRAME_ID | LINE_ID(0~15) | DATA[32] | CRC16

- DATA：16 个 int16 采样点（大端）

- CRC16：CRC16-CCITT-FALSE（多项式 0x1021，初值 0xFFFF），范围 packet[0..37]

CHGNO 扩展包（46 字节）：在 DATA 与 CRC 之间插入 TOUCH_ID(1) + X(2 LE) + Y(2 LE) + ACTION(1)。

### 7.3 CFGWRITE / CFGREAD 协议（MODE0）

用于 PC 端批量写入/读取触摸芯片配置对象：

| 命令字节 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0xD0 | CFGWRITE START | 声明对象总数与元数据 |
| 0xD1 | CFGWRITE CHUNK | 分块写入对象数据 |
| 0xD2 | CFGWRITE END | 结束并触发 UNFREEZE |
| 0xD3 / 0xD4 | ACK / NACK | MCU 应答 |
| 0xE1 | CFGREAD DATA | 读回数据块 |
| 0xE2 | CFGREAD END | 读回结束 |

MCU 侧对象槽上限：CFG_MAX_OBJECTS = 128。

### 7.4 ENCWRITE 协议（MODE0）

用于 Host 流式下发 .enc 固件切帧，MCU 边收边写 Bootloader I2C：

| 命令字节 | 名称 |
| --- | --- |
| 0xB0 | ENC START |
| 0xB1 | ENC FRAME |
| 0xB2 | ENC END |
| 0xB3 / 0xB4 | ACK / NACK |

单帧最大 payload：ENC_MAX_FRAME_BYTES = 276；I2C 写入分块：ENC_BL_I2C_WRITE_CHUNK = 61。

### 7.5 USB CDC 传输层

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 协议 | USB 2.0 Full Speed |
| 设备类 | CDC ACM |
| VID/PID | 1155 / 22336 |
| 最大包长 | 64 字节 |
| 接收缓冲 | 256 字节（APP_RX_DATA_SIZE） |

发送通道：

- 通道 A：文本响应（USB_SendString → 2048B 环形缓冲 → 64B 分包）

- 通道 B：SPI Mode3 二进制（g_spi_tx_buf → 双缓冲 flush）

- 通道 B2：SPISTART 原始流（g_spi_raw_slots → 流式组帧）

- 通道 C：阻塞式原始发送（CFG/ENC 应答）

流控：CDC_Transmit_FS() 检查 TxState，BUSY 时保留数据待下次重试。

## 8. PC 端软件（serial-app）

### 8.1 概述

Serial Terminal（ej/serial-app）是基于 Electron + TypeScript 的桌面应用，版本见 package.json（当前 1.0.42）。

主要能力：

- USB 串口连接 STM32 桥接板

- 发送文本命令、接收 Mode3 / SPI 二进制流

- xcfg-viewer：可视化编辑 .xcfg 触摸配置

- CFGWRITE / ENCWRITE：经 MODE0 协议烧录配置与固件

- 集成 mxt-app.exe CLI（USB/I2C 直连触摸芯片的备用通路）

- 矩阵热力图、实时波形、ENC 烧录向导

### 8.2 架构

ej/serial-app/
├── src/
│   ├── main/           # Electron 主进程
│   │   ├── index.ts              # IPC、串口、CFG/ENC 烧录流程
│   │   ├── mxt_serial_bridge.ts  # 经 STM32 桥接读配置
│   │   ├── cfg_protocol.ts       # CFGWRITE 协议
│   │   ├── enc_protocol.ts       # ENCWRITE 协议
│   │   ├── xcfg_codec.ts         # xcfg 编解码
│   │   ├── xcfg_format4.ts       # Format4 xcfg 生成
│   │   └── mxt_usb_coord.ts      # mxt-app 与串口协调
│   ├── renderer/       # 前端 UI（Vite）
│   └── preload/        # 预加载桥接
├── resources/
│   ├── xcfg-viewer/    # 配置查看器静态资源
│   └── xcfg-templates/ # 配置模板（如 104HZ6208MS.xcfg）
└── build/              # 打包脚本、mxt-app 集成

### 8.3 支持的 USB 设备

mxt-app 协调层识别以下 VID:PID：

- 0483:5740 — STM32 Virtual COM Port（本桥接板）

- 03eb:211d / 03eb:2119 / 03eb:6123 — maXTouch 直连 USB

### 8.4 构建与打包

cd ej/serial-app
npm install
npm run dev              # 开发模式
npm run build:all        # 编译
npm run package:user:nsis:fast   # Windows 安装包

打包时自动集成 mxt-app.exe 及 libusb-1.0.dll 等依赖至 resources/CLI/。

详见 ej/serial-app/BUILD.md 与 ej/serial-app/build/README.md。

### 8.5 mxt-app CLI

位于 ej/linux_driver_mxt_sys/mxt-app/，提供：

- --save / --load — 设备配置读写

- -R -T XX / -W -T XX — 单对象读写

- Bootloader 操作、自检、频率扫描等

Windows 构建：ej/linux_driver_mxt_sys/mxt-app/build-win64-msys2.bat

## 9. 典型工作流程

### 9.1 首次连接与设备识别

- USB 连接桥接板，等待 COM 口出现

- 打开 Serial Terminal 或任意串口工具（115200 波特率，CDC 实际忽略波特率）

- 上电自动输出 Info Block；或手动发送 INFO、FINDIIC

- 确认 Family=0xA6、矩阵尺寸、T6/T37/T100 对象地址

### 9.2 I2C 诊断矩阵实时输出

MODE1
START MAP16L90X 10        # 每 10ms 输出 16×16 Mode3 包
STOP                      # 停止

带触点信息：

START CHGNOXY MAP16 10

### 9.3 SPI 高速原始流采集

SPISTART                  # 开启原始二进制流
# PC 端须以二进制模式接收（88 77 66 帧头）
SPISTOP                   # 停止
SPIDBG                    # 诊断 SSN 状态

Mode3 格式 SPI 流：

SPISTART3

### 9.4 配置读写（经桥接板）

- Serial Terminal 中选择 xcfg 文件

- 应用自动切换 MODE0 → CFGWRITE 分块写入 → UNFREEZE

- 或使用 mxt-app --load config.xcfg（需 MODE0 桥接或直接 USB）

### 9.5 固件烧录（ENC）

- 准备 .enc 固件包

- ENCENTERBL 或 ENCRESETBL + FINDBL 进入 Bootloader

- ENCUNLOCK 解锁

- PC 端 ENCWRITE 流式下发（MODE0 二进制）

- 复位后 mcuVerifyAppAfterEncBurn 验证

### 9.6 产线批量场景

- 固定模板 xcfg（ej/serial-app/resources/xcfg-templates/）

- Format4 xcfg 自设备快照生成（xcfg_format4.ts）

- 导出二进制配置供离线烧录（EXPORTBIN）

## 10. 开发与构建

### 10.1 MCU 固件

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| IDE | Keil µVision 5 |
| 工程文件 | MDK-ARM/STMUSBATMXT640.uvprojx |
| 目标 MCU | STM32F103C8 |
| 配置工具 | STM32CubeMX（.ioc 若存在） |
| 输出 | MDK-ARM/STMUSBATMXT640/STMUSBATMXT640.hex |

编译步骤：打开 uvprojx → Build → Download。

### 10.2 关键源文件修改指引

| 需求 | 修改位置 |
| --- | --- |
| 调整 SSN 时序 | Core/Src/gpio.c 顶部宏 |
| 修改 SPI 缓冲大小 | mxt_config.h → SPI_DMA_RING_SIZE |
| 新增文本命令 | mxt_cmd.c → ProcessPendingCommand() |
| 修改 USB VID/PID | USB_DEVICE/App/usbd_desc.c |
| 新增诊断模式 | mxt_config.h DiagMode_t + mxt_cmd.c FRAME 分支 |

### 10.3 调试建议

- SPIDBG：查看 gap/ssn/enter/exit 计数，确认 SSN 状态机正常

- SPISTART -no：仅观察 SSN 时序，排除 SPI/USB 干扰

- 逻辑分析仪：同时抓 PA9(SSN_OUT)、PA10(MISO)、PA5(SCK) 验证帧边界

- SWD：STM32 标准调试接口

## 11. 故障排查

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| USB 无 COM 口 | USB_EN 时序、驱动 | 检查 PA15 时序；安装 ST VCP 驱动 |
| FINDIIC 失败 | 接线、地址、复位 | 检查 PB10/PB11、RST 脉冲、ADDSEL |
| SPISTART 无数据 | DEBUGCTRL2 未使能 | 确认 INFO 后 T6 地址有效；看 SPIDBG |
| SPISTART 有 SSN 无 USB | mode0 旧版仅 N==514 才输出（已修复） | 升级 test-V2.7+；mode0 现支持 1~514B |
| SPISTART3 稳定后丢帧 | SPI 帧 <514B | 查 g_spi_raw_partial_drop；SSN/DMA 同步 |
| USB 速率与预期不符 | 统计口径混淆 | SPISTART3 稳定 USB≈f×640B/s，不是 f×514B/s |
| T37 超时 | 命令冲突、I2C 忙 | 先 SPISTOP；增大轮询延时 |
| Mode3 CRC 错误 | 算法混用 | 确认 CRC16-CCITT-FALSE，非 Modbus |
| CFGWRITE NACK | 对象数超限 | total_objects ≤ 128 |
| ENC 烧录失败 | Bootloader 地址 | FINDBL 0x27；查 ADDR_SEL |

## 12. 附录与相关文档

### 12.1 工程内文档索引

| 文档 | 路径 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 工程快速说明 | readme.txt | SSN/SPI/USB 细节、变更记录 |
| 字符串命令 | ej/doc/String_Commands.md | MODE1 命令参考 |
| Mode3 协议 | ej/doc/Mode3_Output_Protocol.md | AA 10 33 二进制格式 |
| Protocol Guide | ej/doc/40002353A.pdf | maXTouch 对象协议官方文档 |
| Protocol Guide MD | ej/doc/40002353A-20260525140212.md | 上述 PDF Markdown 版 |
| Debug Port | ej/doc/Level1_QTAN0050_*.md | SPI 调试口应用笔记 |
| Bootloader | ej/doc/使用Host烧录FW文档Level2_QTAN0051_*.md | 固件烧录流程 |
| serial-app 构建 | ej/serial-app/BUILD.md | PC 端编译打包 |
| ENC 分析 | ej/doc/enc_upload_analysis.md | ENC 上传流程分析 |
| xcfg 分析 | ej/doc/xcfg_upload_analysis.md | 配置上传流程分析 |

### 12.2 官方文档关联（DS40002353A 附录 F）

本工程实现与以下 Microchip 文档章节对应：

| 协议章节 | 本工程应用 |
| --- | --- |
| §1 Overview / Information Block | MXT_ReadInfoBlock()、INFO 命令 |
| §1.5 Object Table | MXT_ReadObjectTable()、OBJTBL |
| §3.3 T6 Command Processor | DEBUGCTRL2、RESET、UNFREEZE |
| §2.2 T37 Diagnostic Debug | FRAME/START/MAP 命令 |
| §4.3 T100 Touchscreen | CHG 消息、CHGNO 触点扩展 |
| §6.5 T18 Communications | I2C 地址配置 |
| Appendix C Bootloading | ENCWRITE、FINDBL、ENCUNLOCK |
| Appendix B Checksum | Information Block 24-bit CRC |

### 12.3 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Object | maXTouch 功能模块，如 T6、T37 |
| Report ID | 消息上报标识，T5 按 RID 分发 |
| Delta | 节点电容变化量（相对参考值） |
| Reference | 节点电容参考基线 |
| CHG | 触摸芯片数据变更引脚（低脉冲表示有新消息） |
| SSN | SPI Slave Select，片选信号 |
| xcfg | maXTouch 配置文件格式 |
| enc | Bootloader 固件加密/打包格式 |
| UNFREEZE | T6 命令，使配置生效 |

本文档由工程源码与 Microchip DS40002353A 协议指南综合整理，随固件版本迭代更新。