STMUSBMXT低速度电容 工程技术文档

版本：test-V1.7

日期：2026-06-24

适用芯片：Microchip ATMXT640U、ATMXT641及其他兼容版本

参考协议：QTAN0050 — *Using the maXTouch Debug Port*

上位机：Serial Terminal

注：采集速率最快7hz

目录

项目概述

目标芯片与工程选型

系统架构

硬件设计

SPI 调试口与帧格式

MCU 固件架构

通信协议

PC 端软件

典型工作流程

开发与构建

故障排查

附录

1. 项目概述

1.1 工程说明

Microchip maXTouch 640 节点级电容触摸控制器的兼容 USB 调试桥接方案，理论兼容同系列其他通道，目前为读取16x16电容阵列，帧率约为7hz，互电容，本版固件（test-V1.7）专门适配：

ATMXT640U（U 系列，硬件 SPI Debug 口带 SSN）

ATMXT641 / mXT641T（640 通道 Touch IC，SPI 调试口时序与 640U 同类）

核心能力：

经 I2C 配置触摸芯片、读取对象表与 T37 诊断数据；

经 SPI 从机 + 硬件 NSS 抓取芯片 Debug 口高速原始数据；

经 USB CDC 虚拟串口 上传至 PC，供调参、产测与矩阵可视化。

1.2通道通信

| 通道 | 物理接口 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置/诊断 | I2C2 | MCU ↔ 触摸芯片 | 对象表、T6 命令、T37 诊断、CFG 烧录 |
| 高速原始流 | SPI1（从机，硬件 NSS） | 触摸芯片 → MCU | DEBUGCTRL 使能后的 SPI 调试数据 |
| 主机交互 | USB CDC | MCU ↔ PC | 文本命令、Mode3 二进制、CFG 协议帧 |
| 事件通知 | CHG (PA3) | 触摸芯片 → MCU | 新消息时读 T5 |

总体数据流

2. 目标芯片与工程选型

2.1 芯片对照

| 项目 | ATMXT640U | ATMXT641 / mXT641T |
| --- | --- | --- |
| 系列 | maXTouch U 系列 | maXTouch T 系列（640 节点） |
| 节点规模 | 640 级（典型矩阵 32×20，以 INFO 为准） | 640 通道（矩阵尺寸以 INFO 为准） |
| Family ID | 通常 `0xA6` | 以 Information Block 读回为准 |
| Variant ID | 常见 `0x01` / `0x02` | 以 Information Block 读回为准 |
| Debug 使能 | T6 DEBUGCTRL Byte4（本固件写 **0x20 SIGNAL） | 同左（U/T 系列均支持 DEBUGCTRL） |
| SPI Debug SSN | 硬件片选（本固件必需） | 硬件片选（本固件适配） |
| 每扫描帧 SPI 载荷 | 640 B（三次 SSN，见 §5） | 与 640U 同类时序 |

重要：对象地址、矩阵 X/Y、Variant 均须通过 INFO 或 Information Block 动态读取，禁止在固件或上位机中写死。

2.2 与主工程（640UD）的差异

| 对比项 | test-V1.7（640U/641） | 主工程（640UD） |
| --- | --- | --- |
| 工程路径 | ej/test-V1.7/ | 仓库根 Core/ + USB_DEVICE/ |
| 目标芯片 | ATMXT640U、ATMXT641 | ATMXT640UD-CCUBHA1 等 |
| SPI 片选 | PA4 硬件 NSS | PA10 监视 MISO → PA9 虚拟 SSN |
| SPI 接收 | 中断 IT 1 字节/次 | DMA 环形缓冲 |
| 调试寄存器 | DEBUGCTRL Byte4 | DEBUGCTRL2 Byte6（DBGOBJMODEEN） |
| 稳定 SPI 帧 | 640 B | 514 B（Mode3 展开路径） |
| ENC 固件烧录 | 未启用 | 支持 ENCWRITE |
| 详细文档 | 本文档 | ej/doc/STMUSBATMXT640_技术文档.md |

选型规则：

原理图已将触摸芯片 Debug SSN 接至 STM32 PA4 → 使用 test-V1.7 本固件；

640UD 板卡无硬件 SSN、或需 514 B DBGOBJMODEEN 帧 → 使用 主工程 固件。

3. 系统架构

3.1 数据流

PC：Serial Terminal 经 USB CDC 发送文本命令或接收 Mode3 / HEX 流。

STM32F103：解析命令；I2C 写 T6 DEBUGCTRL；SPI IT 逐字节入队；主循环按 NSS 边沿组帧并经 USB 发送。

触摸芯片：I2C 接受配置；SPI Master 输出 Debug 数据；CHG 通知消息就绪。

3.2 工程目录

工程目录结构

图 3-1：test-V1.7 主要目录

ej/test-V1.7/
├── Core/                 # main, gpio, i2c, spi
├── USB_DEVICE/App/mxt/   # 应用层
├── MDK-ARM/              # Keil 工程与 hex 输出
└── README.md             # 快速上手

4. 硬件设计

4.1 MCU

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 型号 | STM32F103C8（Cortex-M3，72 MHz） |
| Flash / RAM | 64 KB / 20 KB |
| USB | Full Speed Device（CDC ACM） |
| IDE | Keil MDK-ARM |

4.2 引脚分配

定义见 Core/Inc/main.h：

| 引脚 | 信号 | 方向 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA3 | CHG | 输入/EXTI | 消息就绪中断 |
| PA4 | SSN / SPI1_NSS | 输入 | 硬件片选，帧边界 |
| PA5 | SPI1_SCK | 输入 | SPI 时钟（芯片 Master） |
| PA7 | SPI_MOSI | 输入 | SPI 数据（从机 RX-only） |
| PA11/12 | USB DM/DP | — | USB FS |
| PA15 | USB_EN | 输出 | USB 收发器使能时序 |
| PB1 | RST | 输出 | 芯片复位（低 40 ms） |
| PB10/11 | I2C2 | 开漏 | 配置/诊断 |
| PB12 | ADDSEL | — | I2C 地址（高 = 0x4B） |
| PC13 | LED | 输出 | 状态指示 |

4.3 I2C 地址

USB_DEVICE/App/mxt/mxt_config.h：

| 模式 | 地址 |
| --- | --- |
| Application Low | 0x4A |
| Application High | 0x4B |
| Bootloader Low/High/Alt | 0x24 / 0x25 / 0x26 |
| Bootloader mXT640 | 0x27 |

4.4 SPI 配置

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 外设 | SPI1 |
| 模式 | 从机，RX-only |
| CPOL/CPHA | Mode 0 |
| NSS | 硬件 NSS 输入（SPI_NSS_HARD_INPUT，PA4） |
| 接收方式 | HAL_SPI_Receive_IT，1 字节/中断 |

4.5 上电时序

Core/Src/main.c：

HAL_Init() → SystemClock_Config()（72 MHz）

MX_GPIO_Init() → MX_I2C2_Init() → MX_SPI1_Init() → MX_USB_DEVICE_Init()

USB_EN：高 → 延时 100 ms → 低

RST：低 40 ms → 高

主循环处理 USB 命令与 SPI 流

5. SPI 调试口与帧格式

参考 QTAN0050 Debug Port Application Note。

5.1 使能调试数据源

本固件通过 I2C 写 T6 对象 Byte 4（DEBUGCTRL）：

/* mxt_config.h */
#define MXT_T6_DEBUGCTRL_OFFSET  4U
#define MXT_STARTUP_DEBUGCTRL      0x20U   /* SIGNAL */

SPISTART / SPISTART1 / SPISTART3 前调用 MXT_ApplyStartupDebugCtrl()

SPISTOP 时写 0x00 关闭

注意：本固件不使用 DEBUGCTRL2（Byte6 DBGOBJMODEEN）。640UD 主工程使用 DEBUGCTRL2 且 SPI 帧为 514 B，二者不可混用统计口径。

5.2 硬件 NSS 帧边界（640U / 641）

实现：USB_DEVICE/App/mxt/mxt_spi_stream.c

每个 SPI 接收中断采样 PA4（NSS） 电平，与数据字节一并入队

触摸芯片每扫描周期输出 三次 SSN 脉冲

固件在 第一次 NSS 下降沿（nss_prev=1 → nss=0）开始收集本帧

收集满 `SPI_FRAME_PAYLOAD_BYTES`（640 B） 后结束本帧处理

SPI 接收流水线

图 5-1：IT 逐字节入队 → 主循环按 NSS 组帧 → USB 发送

5.3 640 B 载荷布局

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| 芯片 SPI 输出 | 20 行 × 40 B/行 |
| 行内格式 | 第 1 字节常为标记（如 0x80），第 2–33 字节为 16 点 × 2 B |
| 固件裁剪 | 取每行 32 B × 16 行 → 16×16 显示矩阵 |
| 整帧 | 640 B 有效载荷 / 扫描周期 |

5.4 SPI 流模式对比

| 命令 | mode | USB 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPISTART | 0 | HEX 文本 | 原始字节 XX 格式 |
| SPISTART1 | 1 | HEX 文本 + 帧号 | 16×16，行末 \r\n |
| SPISTART3 | 2 | Mode3 二进制 | 16 包 × 40 B = 640 B/帧 |
| SPISTOP | — | — | 停止并关闭 DEBUGCTRL |

#### SPISTART3 Mode3 行包（40 B）

Mode3 行包

AA 10 33 | LEN(40) | FRAME_ID | ROW_ID(0~15) | DATA[32] | CRC16

DATA：16 个 int16，字节对交换（与 I2C T37 路径一致）

CRC16-CCITT-FALSE，范围 packet[0..37]

稳定态 USB 吞吐（设扫描频率 f Hz）：

USB ≈ f × 640 B/s    （SPISTART3）

5.5 缓冲与背压

mxt_config.h（640U 实测值，勿随意减小）：

| 宏 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SPI_RX_QUEUE_DEPTH | 2048 | IT 字节队列深度 |
| SPI_HEX_TX_BUF_SIZE | 4096 | USB 发送缓冲 |
| SPI_FRAME_PAYLOAD_BYTES | 640 | 每帧载荷 |
| SPI_STREAM_STALL_MS | 100 | SPI 无中断超时重启 |

队列满时 g_spi_rx_overflow++；USB 发送不及 g_spi_tx_drop++。SPIDBG 可查看计数。

6. MCU 固件架构

6.1 主循环

Core/Src/main.c：

while (1) {
    MXT_ProcessCommand();
    MXT_ProcessControlPending();

    MXT_ProcessSPICheck();
    if (g_spi_stream_enabled != 0U) {
        MXT_USB_ServiceTx();          /* SPI 流期间优先 USB TX */
    } else {
        MXT_FlushMessageBuffer();
        MXT_CheckAndProcessMessages();
        MXT_FlushMessageBuffer();
        MXT_TimerDiagnosticRead();
        MXT_FlushMessageBuffer();
    }
}

6.2 模块划分

| 模块 | 源文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 状态 | mxt_state.c/h | 全局变量、SPI 队列、对象地址 |
| I2C | mxt_i2c.c/h | 寄存器读写、设备探测 |
| 触摸 | mxt_touch.c/h | Info Block、T37、DEBUGCTRL |
| 命令 | mxt_cmd.c/h | 文本命令分发 |
| SPI 流 | mxt_spi_stream.c/h | IT 接收、NSS 组帧、Mode3 |
| USB I/O | mxt_usb_io.c/h | 缓冲与发送 |
| 消息 | mxt_msg.c/h | CHG、T5、T100 坐标 |
| 桥接 | mxt_bridge.c/h | MODE0、CFGWRITE/CFGREAD |
| 配置 | mxt_config.h | 地址、缓冲、协议常量 |

6.3 工作模式

| 模式 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MODE1 文本 | 默认 | HELP、SPISTART、START 等 |
| MODE0 二进制 | MODE0 / BRIDGEBIN | I2C 透传、CFG 协议 |

切回 MODE1：发送 MODE1 或固定序列 02 01 10 20。

6.4 内存预算（约）

| 缓冲 | 大小 |
| --- | --- |
| g_spi_rx_queue | 2048 × 1 B + NSS |
| g_spi_hex_tx_buf | 4096 B |
| g_msg_buffer | 1024 B |
| g_cfg_rx_buf | ~528 B |

合计占用大部分 20 KB SRAM，修改缓冲须重新评估链接 map。

7. 通信协议

7.1 文本命令（MODE1）

完整列表：ej/doc/String_Commands.md 或 HELP。

常用命令：

| 类别 | 命令 |
| --- | --- |
| 状态 | INFO、FINDIIC、STATUS、OBJTBL |
| I2C 诊断 | FRAME0~FRAME5、START MAP16*、STOP |
| SPI 流 | SPISTART、SPISTART1、SPISTART3、SPISTOP、SPIDBG |
| 模式 | MODE0、MODE1 |
| 配置 | EXPORTTXT、EXPORTBIN（MODE0 下 CFGWRITE 由上位机发起） |

7.2 Mode3 协议

详见 ej/doc/Mode3_Output_Protocol.md。

标准包 40 B，魔数 AA 10 33

CHGNO 扩展包 46 B（附带触点坐标）

7.3 CFGWRITE / CFGREAD（MODE0）

| 命令字节 | 名称 |
| --- | --- |
| 0xD0~0xD2 | CFGWRITE START / CHUNK / END |
| 0xD3/0xD4 | ACK / NACK |
| 0xE1/0xE2 | CFGREAD DATA / END |

对象槽上限：CFG_MAX_OBJECTS = 128。

7.4 USB CDC

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 类 | CDC ACM |
| VID/PID | 1155 / 22336（0483:5740） |
| 最大包 | 64 B |

USB 发送通道

8. PC 端软件

8.1 Serial Terminal

路径：ej/serial-app

USB 串口连接、Mode3 解析与热力图

xcfg 配置编辑与 CFGWRITE 烧录

集成 mxt-app CLI

9. 典型工作流程

9.1 首次连接

USB 连接 → 识别 COM 口

查看上电欢迎信息或发送 INFO、FINDIIC

确认 Family/Variant/矩阵与 640U 或 641 一致

9.2 SPI 实时矩阵

SPISTART3
# PC 端以二进制接收 Mode3，16 包/扫描帧
SPISTOP

9.3 I2C 诊断对比

START MAP16L90X 10
STOP

9.4 配置烧录

Serial Terminal 加载 .xcfg

自动 MODE0 → CFGWRITE → UNFREEZE

本变体 不支持 ENC 固件流式烧录（MXT_HAS_ENC=0）；640UD 主工程支持

10. 开发与构建

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| IDE | Keil µVision 5 |
| 工程 | ej/test-V1.7/MDK-ARM/STMUSBATMXT640.uvprojx |
| 输出 | STMUSBATMXT640.hex |
| 关键配置 | mxt_config.h — 队列深度、帧长、DEBUGCTRL |

修改指引：

| 需求 | 位置 |
| --- | --- |
| 调整帧长/队列 | mxt_config.h |
| NSS 组帧逻辑 | mxt_spi_stream.c → MXT_ProcessSPICheck() |
| 新增命令 | mxt_cmd.c |
| SPI 硬件模式 | Core/Src/spi.c |

11. 附录

11.1 文档索引

| 文档 | 路径 |
| --- | --- |
| test-V1.7 快速说明 | ej/test-V1.7/README.md |
| Mode3 协议 | ej/doc/Mode3_Output_Protocol.md |
| 命令参考 | ej/doc/String_Commands.md |
| Debug Port | ej/doc/Level1_QTAN0050_*.md |
| 主工程 readme | readme.txt |

11.2 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| DEBUGCTRL | T6 Byte4，选择 SPI 调试数据类型（SIGNAL/DELTAS 等） |
| NSS / SSN | SPI 片选，本设计接 PA4 硬件 NSS |
| Mode3 | 上位机二进制矩阵行包协议（AA 10 33） |
| 640U 三次 SSN | 每扫描周期三次片选脉冲，第一次下降沿起计 640 B |
| xcfg | maXTouch 配置文件格式 |